¿Por qué ha recibido este informe?

Este informe se produce para proporcionar información sobre el sistema de agua de Terrell, incluida la fuente de agua, los niveles de contaminantes detectados y nuestro cumplimiento de todos los estándares de agua potable. (La ciudad de Terrell está calificada como un sistema público de agua superior. Esta es la calificación más alta de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas, lo que significa que la ciudad de Terrell cumple y supera todos los requisitos estatales y federales para la calidad del agua).

De dónde viene el agua

La ciudad de Terrell recibe agua de dos fuentes principales de agua. La fuente principal es el lago Tawakoni, ubicado en los condados de Hunt, Rains y Van Zandt. La fuente secundaria es el lago Lavon, ubicado en el condado de Collin. Al ser una ciudad de agua comprada, Terrell compra el agua pretratada del Distrito Municipal de Agua del Norte de Texas. TCEQ ha completado una Evaluación de Fuentes de Agua para todos los sistemas de agua potable que poseen sus fuentes.  El informe describe la susceptibilidad y los tipos de componentes que pueden entrar en contacto con su fuente de  agua potable en función  de las actividades humanas y las condiciones naturales. El (los) sistema(s) de los que compramos nuestra agua recibieron el informe de evaluación.  Para obtener más información sobre las evaluaciones de las fuentes de agua  y los esfuerzos de protección en nuestro sistema, comuníquese con Kyle McCarrier al 972-551-6600. Ext 5102

Toda el agua potable puede

Contienen contaminantes

Hay información reportada por algunos que parece indicar que la calidad del agua no cumple consistentemente con los límites federales y estatales permitidos.  Esto no es cierto y la calidad del agua de Terrell está constantemente muy por debajo de  los límites requeridos.  Si tiene alguna pregunta específica relacionada con la calidad del agua y los contaminantes, puede comunicarse con el Departamento de Calidad del Agua de la Ciudad de Terrell al 972-551-6600, ext 5102 Etse reporte incluye información importante sobre el agua para tomar. Para asistencia en español, avor de llamar al telephono 972-551-6600, ext 5102

Las fuentes de agua potable (tanto agua del grifo como agua embotellada) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua viaja sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, disuelve los minerales naturales y, en algunos casos, el material radiactivo, y puede recoger sustancias resultantes de la presencia de actividad animal o humana. Se puede esperar razonablemente que el agua potable, incluida el agua embotellada, contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua represente un riesgo para la salud. Puede obtener más información sobre los contaminantes y los posibles efectos en la salud llamando a la línea directa de agua potable segura de la EPA al (800) 426-4791

Los contaminantes que pueden estar presentes en las fuentes de agua incluyen:

Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas sépticos, operaciones agrícolas y ganaderas y vida silvestre.

Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden producirse de forma natural en la escorrentía de aguas pluviales urbanas, los vertidos de aguas residuales industriales o domésticas, la producción de petróleo y gas, la minería o la agricultura.

Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad de fuentes, como la agricultura, la escorrentía de aguas pluviales urbanas y los usos residenciales.

Contaminantes químicos orgánicos, incluidos los productos químicos orgánicos sintéticos y volátiles, que son subproductos de los procesos industriales y la producción de petróleo, y también pueden provenir de estaciones de servicio, escorrentía de aguas pluviales urbanas y sistemas sépticos.

Contaminantes radiactivos que pueden ser de origen natural o ser el resultado de la producción de petróleo y gas y de las actividades mineras.

Con el fin de garantizar que el agua del grifo sea segura para beber, la EPA prescribe regulaciones que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua proporcionada por los sistemas públicos de agua. Las regulaciones de la FDA establecen límites para los contaminantes en el agua embotellada, que debe proporcionar la misma protección para la salud pública.

Se pueden encontrar contaminantes en el agua potable que pueden causar problemas de sabor, color u olor. Este tipo de problemas no son necesariamente motivo de problemas de salud. Para obtener más información sobre el sabor, el olor o el color del agua potable, comuníquese con nuestro Departamento de Calidad del Agua: 972-551-6600.

Para clientes con necesidades especiales

Problemas de salud

Es posible que usted sea más vulnerable que la población general a ciertos contaminantes microbianos, como el Cryptosporidium, en el agua potable. Lactantes, algunos ancianos o personas inmunodeprimidas, como las que se someten a quimioterapia para el cáncer; personas que se han sometido a trasplantes de órganos; aquellos que están en tratamiento con esteroides; y otras personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario pueden estar particularmente en riesgo de contraer infecciones. Debe buscar consejo sobre el agua potable de su médico o proveedor de atención médica. Pautas adicionales sobre los medios apropiados para disminuir el riesgo de infección por Cryptosporidium están disponibles en la Línea Directa de Agua Potable Segura al (1-800-426-4791).

Si están presentes, los niveles elevados de plomo pueden causar serios problemas de salud, especialmente para las mujeres embarazadas y los niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes asociados con las líneas de servicio y la plomería del hogar. Somos responsables de proporcionar agua potable de alta calidad, pero no podemos controlar la variedad de materiales utilizados en los componentes de plomería. Cuando el agua ha estado reposada durante varias horas, puede minimizar la posibilidad de exposición al plomo enjuagando el agua del grifo durante 30 segundos a 2 minutos antes de usar agua para beber o cocinar. Si le preocupa el plomo en el agua, puede solicitar que se analice el agua. La información sobre el plomo en el agua potable, los métodos de prueba y los pasos que puede tomar para minimizar la exposición está disponible en la Línea Directa de Agua Potable Segura o en http://www.epa.gov/safewater/lead.

Participación Pública

Se invita al público a asistir a las reuniones del Concejo Municipal de la Ciudad de Terrell que se llevan a cabo el primer y tercer martes de cada mes.

Definiciones y abreviaturas

Las siguientes tablas contienen términos y medidas científicas, algunos de los cuales pueden requerir explicación.

Nivel de acción: La concentración de un contaminante que, si se excede, desencadena el tratamiento u otros requisitos que debe seguir un sistema de agua.

Objetivo de Nivel de Acción (ALG): El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud.  Los ALG permiten un margen de seguridad.

Promedio: El cumplimiento normativo de algunos MCL se basa en el promedio anual de muestras mensuales.

Evaluación de Nivel 1: Una evaluación de Nivel 1 es un estudio del sistema de agua para identificar problemas potenciales y determinar (si es posible) por qué se han encontrado bacterias coliformes totales en nuestro sistema de agua.

Evaluación de Nivel 2: Una evaluación de Nivel 2 es un estudio muy detallado del sistema de agua para identificar problemas potenciales y determinar (si es posible) por qué se ha producido una violación de E. coli MCL y / o por qué se han encontrado bacterias coliformes totales en nuestro sistema de agua en múltiples ocasiones.

Niveles Máximos de Contaminantes o MCL:

El nivel más alto de un contaminante que se permite en el agua potable. Los MCL se establecen lo más cerca posible de los MCLG utilizando la mejor tecnología de tratamiento.

Objetivo de Nivel Máximo de Contaminante o MCLG: El nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los MCLG permiten un margen de seguridad.

Nivel Máximo de Desinfectante Residual o MRDL: El nivel más alto de un desinfectante permitido en el agua potable. Existen pruebas convincentes de que la adición de un desinfectante es necesaria para el control de los contaminantes microbianos.

Objetivo de Nivel Máximo de Desinfectante Residual o MRDLG: El nivel de un desinfectante de agua potable por debajo del cual no existe un riesgo conocido o esperado para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para controlar los contaminantes microbianos.

MFL: Millones de fibras por litro (una medida del asbesto)

MREM: milirems por año (una medida de la radiación absorbida por el cuerpo)

na: No aplicable

NTU: Unidades de turbidez nefelométricas (una medida de turbidez)

pCi/L: picocurios por litro (una medida de la radiactividad)

ppb: Microgramos por litro o partes por billón, o una onza en 7,350,000 galones de agua.

ppm: miligramos por litro o partes por millón, o una onza en 7,350 galones de agua

ppt: Partes por billón o nanogramos por litro (ng/L)

ppq: partes por cuadrillion, oro picogramos por litero (ps/L)

Técnica de tratamiento o TTUn proceso requerido destinado a reducir el nivel de un contaminante en el agua potable

Plomo y cobre

| Plomo y cobre | Fecha de muestreo | MCLG | Nivel de acción | Percentil 90 | # de Sitios en general | Unidades | Violación | Probable fuente de contaminación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cobre | 2022 | 1.3 | 1.3 | 0.31 | 30 | ppm | N | Erosión de los depósitos naturales; Lixiviación de los conservantes de la madera; Corrosión de los sistemas de plomería domésticos |
| Conducir | 2022 | 0 | 15 | 1.8 | 30 | Ppb | N | Corrosión de los sistemas de plomería del hogar; Erosión de los depósitos naturales |

Resultados de las pruebas de calidad del agua

Contaminantes regulados

| Desinfección y subproductos de desinfección | Fecha de recogida | Nivel más alto detectado | Rango de niveles detectados | MCLG | MCL (en inglés) | Unidades | Violación | Probable fuente de contaminación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ácidos haloacéticos (HAA5) | 2024 | 22 | 11.9 – 26.7 | No hay gol para el total | 60 | Ppb | N | Subproducto de la desinfección del agua potable |
| Trihalometanos totales | 2024 | 43 | 23.4 – 56 | No hay gol para el total | 80 | Ppb | N | Subproducto de la desinfección del agua potable |
| Contaminantes inorgánicos | Fecha de recogida | Nivel más alto detectado | Rango de niveles detectados | MCLG | MCL (en inglés) | Unidades | Violación | Probable fuente de contaminación |
| Nitrato (medido como nitrógeno) | 2024 | 0.139 | 0.139– 0.139 | 10 | 10 | ppm | N | Escorrentía por el uso de fertilizantes; Lixiviación de fosas sépticas: erosión de los depósitos naturales |

* El valor de la columna Nivel más alto o Promedio detectado es el promedio más alto de todos los resultados de muestras de HAA5 recopilados en una ubicación durante un año

* El valor de la columna Nivel más alto o Promedio detectado es el promedio más alto de resultados de muestras TTHM recopilados en una ubicación durante un año*

Desinfectante residual

| Desinfectante Residual | Año | Promedio Nivel | Rango de niveles Detectado | MRDL (en inglés) | MRDLG | Unidad de Medir | Violación (S/N) | Fuente en el agua potable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cloro | 2023 | 3.27 | 1.30 - 4.30 | 4 | 4 | ppm | N | Aditivo de agua utilizado para controlar Microbios. |

Resultados UCMR 5

| Contaminante no regulado | Fecha de recogida | Nivel medio (μg/L) |  |  | Rango de niveles detectados (μg/L) |  | Concentración de referencia basada en la salud (μg/L) (recomendada, no requerida en el CCR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PFBA | 2024 | 0.0108 |  |  | 0.0042-0.0108 |  | 6 |  |  |  |
| PFHxA | 2024 | 0.0077 |  |  | 0.0034- 0.0077 |  | 3 |  |  |  |
| PFHxS | 2024 | <LMR |  |  | 0.0035- 0.0041 |  | N/A |  |  |  |
| PFOS | 2024 | <LMR |  |  | 0.0089- 0.0104 |  | N/A |  |  |  |
| PFPeA | 2024 | 0.0085 |  |  | 0.003- 0.0085 |  | N/A |  |  |  |
| PFBS | 2024 | 0.058 |  |  | 0.058 |  | N/A |  |  |  |

* Resultados UCMR5 >MCL

Para obtener una lista completa de los parámetros y componentes probados, consulte la información complementaria, "Informe de confianza del consumidor del Distrito Municipal de Agua del Norte de Texas Tawakoni WTP para el año 2024".  La Ciudad publicará una copia para que la vean en el Ayuntamiento y en la Biblioteca.  Una copia está disponible en la ventanilla de Facturación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento.

Para obtener una lista completa de los parámetros y componentes probados, consulte la información complementaria, "Informe de confianza del consumidor del Distrito Municipal de Agua del Norte de Texas Tawakoni WTP para el año 2024".  La Ciudad publicará una copia para que la vean en el Ayuntamiento y en la Biblioteca.  Una copia está disponible en la ventanilla de Facturación de Servicios Públicos en el Ayuntamiento.